Руководство по эксплуатации

Тестовый стенд для двигателей и клапанов на Arduino Nano

1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Универсальный тестовый стенд предназначен для проверки и отладки промышленного оборудования:

- электромагнитной аппаратуры (12В, 24 В, 380 В).

- электродвигателей (включая с тормозом).

- гидравлических и пневматических клапанов.

- других нагрузок с управлением по дискретным сигналам.

Поддерживает ручной и автоматический режимы работы, защиту от перегрузки, индикацию состояния.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Микроконтроллер | Arduino Nano (ATmega328P) |
| Дисплей | LCD 20×4 I2C (адрес 0x27) |
| Управление | 3 кнопки + 2 переключателя |
| Каналы управления | 4 (2 группы по 2 реле) |
| Входы АЦП | 5 потенциометров + датчик тока |
| Выходы | 4 реле (MOSFET IRF540) |
| Индикация | 4 светодиода (LED1–LED4) |
| Вводное питание | 380 В |
| Максимальный ток 380 В | 10А |
| Максимальный ток 12В / 24 В | 5А |

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Переключатель выбора режимов

| № | РЕЖИМ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ручной с взаимной блокировкой | Реле 1/3 ИЛИ Реле 2/4 |
| 2 | Ручной независимый | Реле 1/3 И Реле 2/4 |
| 3 | Автоматический синхронный | Реле 1/3 → Задержка → Реле 2/4 → Задержка → Повтор |
| 4 | Автоматический асинхронный | Реле 1/3 И/ИЛИ 2/4 → Задержка → Повтор |

3.2. Переключатель выбора группы реле

- Группа A — реле 1/2 (2-х канальный выход 12В / 24В).

- Группа B — пускатели 3/4 (1 канальный выход 380В).

💡 Важно! Режим 4 по соображениям безопасности заблокирован для группы B (во избежание включения одновременно 2-х пускателей 380В) — мигают все светодиоды.

3.3. Переключатель выходного напряжения

Этим переключателем можно выставить напряжение на 2-х канальном выходе: 12В или 24В.

3.4. Потенциометры (работают в режиме 3)

- Время включения реле 1 или пускателя 3.

- Задержка после выключения реле 1 или пускателя 3.

- Время включения реле 2 или пускателя 4.

- Задержка после выключения реле 2 или пускателя 4.

- Максимальное количество циклов.

3.5. Кнопки пуска, останова и аварии

Реле и пускатели запускаются кнопками Пуск 1 и Пуск 2, выключаются кнопкой Стоп. Аварийная кнопка полностью останавливает работу Arduino, все реле и пускатели выключаются, включается сигнальная лампа. После отжатия аварийной кнопки Arduino перезагружается.

4. ДИСПЛЕЙ

4.1. Индикация на дисплее

| R1→10s D1→05s M→3 R2→08s D2→03s G→A C→0000/INF I→0.0A T→00:00:00 WORK |  |
| --- | --- |

- R1/R2: Время включения реле 1/2 или пускателей 3/4

- D1/D2: Задержка после реле 1/2 или пускателей 3/4

- M: Режим (1–4)

- G: Группа (A/B)

- C: Текущий/всего циклов (INF = бесконечно)

- I: Ток нагрузки (А)

- T: Общее время цикла

- Статусы: STOP / OVERLOAD / FINISH / LOCKED / PAUSED / WT BRAKE / WT MOTOR / ER BRAKE / WORK / READY

4.2. Список состояний и их описание:

| СТАТУС | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| STOP | Кнопка «Стоп» нажата. Все реле выключены. Система заблокирована. |
| OVERLOAD | Перегрузка по току (ток > 5 А в течение 3 секунд). Реле выключены. Требуется сброс кнопкой «Стоп». |
| FINISH | Цикл завершён (достигнут лимит циклов или включено бесконечное количество). Реле выключены. |
| LOCKED | Заблокировано: режим 4 при группе B. Мигают все светодиоды. |
| PAUSED | Пауза в режиме 3 (синхронный авто). Реле выключены. Нажмите Пуск 1 / Пуск 2 для возобновления. |
| WT BRAKE | Ожидание подключения тормоза двигателя (режим 2, группа B). Реле 1 (24В) включено, мигает светодиод c частотой 1 секунда. |
| WT MOTOR | Ожидание включения двигателя (режим 2, группа B). Ток тормоза должен быть > 0.3 А. Нажмите Пуск 1 / Пуск 2, чтобы включить пускатель 3/4 (380В). |
| ER BRAKE | Ошибка тормоза: ток упал ниже 0.3 А во время работы двигателя. Реле выключены. |
| WORK | Система работает (цикл идёт, реле включены). |
| READY | Система готова к работе (все реле выключены, нет ошибок). |

5. НАСТРОЙКА ВРЕМЕН (режим 3)

5.1. Минимальное время

| ГРУППА | РЕЛЕ | МИН. ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ | МИН. ЗАДЕРЖКА |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Реле 1 (24В) | 1 секунда | 0 секунд (если Реле 2 >= 1 сек.) |
| A | Реле 2 (24В) | 0 секунд | 0 секунд |
| B | Пускатель 3 (380В) | 1 секунда | 1 секунда (если Пускатель 3 = 0 сек.) |
| B | Пускатель 4 (380В) | 0 секунд | 0 секунд |

✅ Для Реле 2 и Пускателя 4 можно выставить 0 секунд — тогда задержка после них будет тоже 0 секунд. Второй канал будет полностью игнорироваться.

- Минимальную задержку после Реле 1 в 0 секунд можно выставить только после установки времени работы Реле 2 более 1 секунды.

- Минимальную задержку в 0 секунд после работы Пускателя 3 можно выставить в случае, если установить минимальное включения Пускателя 4 – 0 секунд. По соображениям безопасности пускатели не могут переключаться вообще без задержки.

6. ПРИНЦИП РАБОТЫ РУЧНЫХ РЕЖИМОВ 1 И 2

6.1. Режим 1 — Ручной с взаимной блокировкой

6.1.1. Логика работы группы A (реле 24В)

  - При нажатии «Пуск 1» — включается реле 1.

  - При нажатии «Пуск 2» — включается реле 2, если реле 1 включено – оно выключается, и наоборот.

  - При нажатии «Стоп» — реле выключается.

6.1.2. Логика работы группы B (пускатели 380В)

  - При нажатии «Пуск 1» — включается пускатель 3.

  - При нажатии «Стоп» — пускатель выключается.

  - При нажатии «Пуск 2» — включается пускатель 4.

⚠️ Важно! Кнопками «Пуск 1» и «Пуск 2» в группе B нельзя переключатель пускатели, только после нажатия кнопки «Стоп».

💡 Применение: В режиме 1 одновременное включение реле и пускателей невозможно. Красные светодиоды показывают состояние реле.

6.2. Режим 2 — Ручной независимый

6.2.1. Логика работы группы A (реле 24В)

  - При нажатии «Пуск1» — включается реле 1.

  - При повторном нажатии «Пуск 1» — выключается реле 1.

  - При нажатии «Пуск2» — включается реле 2.

  - При повторном нажатии «Пуск 2» — выключается реле 2.

  - При нажатии «Стоп» — все реле выключатся.

💡 Применение: Реле 1 и 2 могут быть включены одновременно. Красные светодиоды показывают состояние реле.

6.2.2. Логика работы группы B (управление двигателем с тормозом)

- Первое нажатие Пуск1/Пуск2 → включается реле 1 (24В), красный светодиод мигает с частотой в 1 секунду при условии, если тормоз еще не подсоединен к питанию.

  - Стенд переходит в ожидание подключения тормоза, на дисплее отображается надпись WT BRAKE, означающая ожидание подключение тормоза. По умолчанию минимальный ток, при котором стенд понимает, что тормоз подключен, составляет 0,3А.

  - После подключения тормоза светодиод начинает мигать в 2 раза чаще, на дисплее надпись меняется на WT MOTOR, означающая, что стенд находится в ожидании включения электродвигателя.

- Второе нажатие Пуск1/Пуск2 → включается пускатель 3/4 (380В), приводя двигатель во вращение.

  - Светодиод горит постоянно — двигатель вращается.

  - Если ток упадёт ниже 0.3А → ошибка, система останавливается, статус ERR BRAKE.

⚠️ Внимание! Перед включением двигателя убедитесь рукой, что он действительно расторможен!

7. ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 3 И 4

7.1. Режим 3 — Автоматический синхронный цикл

Логика работы в группах A и B одинаковая, однако есть некоторые ограничения (описаны под списком).
При нажатии «Пуск1» или «Пуск2» — запускается цикл.

- Реле 1 включается на время, выставленное потенциометром R1.

- После окончания R1 — включается задержка D1.

- После окончания D1 — включается реле 2 на время R2.

- После окончания R2 — включается задержка D2.

- После окончания D2 — цикл повторяется N раз (зависит от того, какое количество повторов выставлено потенциометром циклов).

- Для R2 можно выставить 0 секунд, тогда задержка D2 сбросится до 0 секунд – цикл будет работать Реле 1/3 → Задержка → Повтор.

- При достижении лимита циклов — статус FINISH, текущее время на таймере и количество циклов сохраняются и сбрасываются кнопкой «Стоп».

💡 Применение: Для группы A задержки D1 и D2 можно выставить 0 секунд, для группы B – минимум 1 секунда.

7.2. Режим 4 — Автоматический асинхронный цикл

7.2.1. Логика работы для группы A (реле 24В)

- При нажатии «Пуск 1» — включается реле 1 и начинается его цикл (R1 → D1 → повтор).

- При нажатии «Пуск 2» — включается реле 2 и начинается его цикл (R2 → D2 → повтор).

- Оба цикла работают независимо друг от друга.

- При нажатии «Пуск1» или «Пуск2» — соответствующий цикл останавливается.

- При нажатии «Стоп» — останавливаются оба цикла.

💡 Применение: В режиме 4 потенциометр циклов и таймер не работают. Группа B заблокирована – на дисплее отображается статус LOCKED и все светодиоды мигают.

8. ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Блокировка недопустимых комбинаций (например, одновременное включение в ручных режимах).

- Защита от перегрузки по току:

    - Порог: 5 А

    - Время удержания: 3 секунды

    - При срабатывании: остановка, статус OVERLOAD

- Автоматическая остановка при завершении циклов.

- Сброс всех ошибок — нажатием кнопки «Стоп».

9. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ

9.1 Аппаратные компоненты

- Arduino Nano (ATmega328P).

- LCD 2004 с I2C модулем.

- 4-канальный модуль MOSFET IRF540.

- Потенциометры 10 кОм (5 шт).

- Тактовые кнопки (3 шт) и аварийная (1 шт).

- Тумблеры/переключатели (2 шт).

- Светодиоды с резисторами 330 Ом (4 шт).

- Датчик тока ACS712-30A.

10. ПРОШИВКА ARDUINO NANO

- Скачайте и распакуйте файлы с прошивкой в репозитории:
https://github.com/NeXan87/Test-Bench.

- Установите библиотеки через Arduino IDE:

  - Скетч → Подключить библиотеку → Управление библиотеками.

  - Найдите и установите Bounce2, ACS712 и LiquidCrystal_I2C.

- Откройте проект в Arduino IDE, выберите COM порт, к которому подключен микроконтроллер, а также тип платы – Arduino Nano.

- Настройте параметры в файле config.h под ваше оборудование.

- Загрузите скетч в микроконтроллер.

11. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

11.1. Цифровые пины (D0–D13)

| ПИН | КОМПОНЕНТ |
| --- | --- |
| D0 | Переключатель MODE1 |
| D1 | Переключатель MODE0 |
| D2 | Пускатель 380В 3 |
| D3 | Пускатель 380В 4 |
| D4 | Реле 24В 1 |
| D5 | Реле 24В 2 |
| D6 | Переключатель GROUP (A, B) |
| D7 | Кнопка "Пуск 1" |
| D8 | Кнопка "Пуск 2" |
| D9 | Кнопка "Стоп" |
| D10 | Светодиод 1 |
| D11 | Светодиод 2 |
| D12 | Светодиод 3 |
| D13 | Светодиод 4 |

11.2. Аналоговые пины (A0–A7)

| ПИН | КОМПОНЕНТ |
| --- | --- |
| A0 | Потенциометр «Количество циклов» |
| A1 | Потенциометр «Задержка после реле 2/4» |
| A2 | Потенциометр «Время реле 2/4» |
| A3 | Потенциометр «Задержка после реле 1/3» |
| A6 | Потенциометр «Время реле 1/3» |
| A7 | Датчик тока |

11.3. I2C дисплей

| ДИСПЛЕЙ | ARDUINO NANO |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| SDA | A4 |
| SCL | A5 |